Given info:

Analyze singly reinforced beam 1 layer of rebar

f’c = 4000psi

b = 16 in

h = 27 in

d = 24 in

fy = 60 ksi

Rebar size = 9

Rebar count = 4

Code output:

As = 4.0*1.0 = 4.0 in^2

f'c ≤ 4000 so β1 = 0.85

c = As*fy*1000/(0.85*f'c*β1*b)     4.0*60.0*1000/(0.85*4000.0*0.85*16.0) = 5.19 in

a = β1*c     0.85*5.19 = 4.412 in

εcu = 0.003

εs = εcu(d-c)/c     0.003(24.0-5.19)/5.19 = 0.01087

εy = fy/29000     60.0/29000 = 0.00207

εs = 0.01087 ≥ εy = 0.00207 GOOD

εt = 0.01087 ≥ εy + 0.003 = 0.00207 + 0.003 = 0.00507 GOOD

Therefore Φf = 0.9

ΦfMn = Φf*As*fy*(d-a/2)/12     0.9*4.0*60.0*(24.0-4.412/2)/12 = 392.294 kft

Asmin1 = 3√(fpc)/(fy*1000)*b*d     3√(4000.0)/(60.0*1000)*16.0*24.0 = 1.214 in^2

Asmin2 = 200/(fy*1000)*b*d     200/(60.0*1000)*16.0*24.0 = 1.28 in^2

Asmin = 1.28 in^2

As = 4.0 ≥ Asmin = 1.28 GOOD